SOIL MOISTURE  SENSOR

int sensorPin = A0;   // Analog pin connected to sensor

int sensorValue = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);  // Start serial communication

}

void loop() {

sensorValue = analogRead(sensorPin);  // Read sensor value

Serial.print("Soil Moisture Value: ");

Serial.println(sensorValue);

delay(1000);  // Wait 1 second

}

RELAY MODULE & dc  motor

int relayPin = 7;
void setup() {
pinMode(relayPin, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(relayPin, HIGH); // Relay ON
delay(2000); // Wait 2 seconds
digitalWrite(relayPin, LOW); // Relay OFF
delay(2000); // Wait 2 seconds
}

ULTRASONIC SENSOR

int trigPin = 9;
int echoPin = 10;
long duration;
int distance;
void setup() {
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// Clear trigger
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Send 10µs pulse
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
// Read echo time
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

// Calculate distance
distance = duration * 0.034 / 2;

Serial.print("Distance: ");
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");

delay(500);
}

potentiometer

int potPin = A0; // Potentiometer middle pin
int ledPin = 9; // PWM pin for LED
int potValue = 0;
int brightness = 0;

void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
potValue = analogRead(potPin); // Read (0–1023)
brightness = map(potValue, 0, 1023, 0, 255); // Convert to PWM

analogWrite(ledPin, brightness); // Set LED brightness

delay(10);
}